Формат сообщений

Формат сообщения (пакета):

| Байты | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1-0 | Фиксированная преамбула | 0xC1, 0xA0 |
| 2 | Канал | 0x00 – UART6 0x01…0xFE – nRF 0xFF – broadcast (широковещательный) |
| 3 | Тип сообщения | 0x00 – Пустое сообщение 0x01 – Системное сообщение 0x02 – Игровое сообщение запущенной игры … 0x40 – Пустое сообщение с подтверждением 0x41 – Системное сообщение с подтверждением 0x42 – Игровое сообщение с подтверждением … 0x80 – ACK пустого сообщения 0x81 – ACK системного сообщения 0x82 – ACK игрового сообщения |
| 13-4 | Данные | Для каждого типа сообщения, а также каждой игры свои |
| 15-14 | CRC16 | 15 – старший бит CRC16 |

Курсивом отмечены данные, которые не изменяются в зависимости от типа сообщения и данных.

Схема гарантированной доставки сообщений

Для некоторых важных сообщений может быть активирована схема гарантированной доставки сообщений, при которой отправляющая сторона в течение некоторого таймаута ждет подтверждения отправки сообщения, и, если его нет, вновь отправляет требуемое сообщение. Тип таких сообщений = 0x40 + базовый

| № | Tx/Rx | User | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| Ситуация со своевременным получением |  |  |  |
| 1 | Tx | 1 | Некоторое сообщение с типом 0x40…0x7F |
| 2 | Rx | 2 | Получая сообщение, пользователь возвращает такое же сообщение, но с добавлением 0x40 к типу сообщения |
| 3 | Tx | 2 | Отправка того же сообщения, но msg.type += 0x40 (0x80…0xBF) |
| 4 | Rx | 1 | Получение ACK отправленного сообщения (и поскольку тип сообщения не равен 0x40 + … – его не нужно вновь отправлять обратно) |
| Ситуация с задержкой получения |  |  |  |
| 1 | Tx | 1 | Некоторое сообщение с типом 0x40…0x7F Допустим, в течение 300-500 мс (или меньше, если задачи отправки и получения будут работать быстрее) не был получен ACK. |
| 2 | Tx | 1 | Повторная отправка сообщения с типом 0x40…0x7F |
| 3 | Rx/Tx | 2 | Отправка того же сообщения, но msg.type += 0x40 (0x80…0xBF) |
| 4 | Rx | 1 | Получение ACK отправленного сообщения |
| Ситуация с двойным получением |  |  |  |
| 1 | Tx | 1 | Некоторое сообщение с типом 0x40…0x7F |
| 2 | Rx | 2 | Слишком позднее, но успешное получение (фиксация времени последнего получения сообщения с подтверждением согласно CRC16 – сообщение заносится в список недавно полученных, и спустя 100 мс из него удаляется) |
| 3 | Tx | 1 | Повторная отправка сообщения |
| 4 | Tx | 2 | Отправка того же сообщения, но msg.type += 0x40 |
| 5 | Rx | 2 | Снова получение (игнорируется, поскольку с момента получения такого же подтверждаемого сообщения прошло меньше, допустим, 100 мс). Если бы было получено сообщение без 0x40, оно было бы воспринято как отдельное, но поскольку у нас есть информация о том, что это именно сообщение с подтверждением, можно отклонить повторное сообщение (если, подтверждение и правда нужно, передающая сторона снова отправит сообщение, и оно уже будет получено после 100 мс) |
| 6 | Rx | 1 | Получение ACK отправленного сообщения |

Системные сообщения

| Байты | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3 | Тип сообщения | 0x01 – Системное сообщение |
| 4 [0] | Тип системного сообщения | 0x00 – Уведомление, что устройство активно и готово (отправляется раз в секунду) 0x01 – Запрос на начало/окончание игры 0x02 – Ответ на запрос начала/окончания игры 0x03 – Уведомление, что устройство активно и находится в игре |
| Для типа системного сообщения 6 [0] = 0x00 |  |  |
| 5 [1] | Отсчет символов имени | 0x00 – От 0 до 6 0x01 – От 7 до 8 (10) 0x02 – ID 0x03 – Аватарка |
| 6 [2] | Символ имени | 1-ый или 7-ой |
| 7 [3] | Символ имени | 2-ой или 8-ой |
| 8 [4] | Символ имени | 3-ий или 9-ый |
| 9 [5] | Символ имени | 4-ый или 10-ый |
| 10 [6] | Символ имени | 5-ый |
| 11 [7] | Символ имени | 6-ой |
| 12 [8] | Резерв |  |
| 13 [9] | Резерв |  |
| Для типа системного сообщения 6 [0] = 0x01/0x02/0x03 |  |  |
| 6-5 [2-1] | CRC16 названия игры | 8 [2] – старший бит CRC16 |
| 7 [3] | Запрос | 0x00 – Отсутствие запроса (при 6 [0] = 0x03) 0x01 – Начала игры (при 6 [0] = 0x01) 0x02 – Окончания игры (при 6 [0] = 0x01) |
| 8 [4] | Ответ | 0x00 – Отсутствие ответа (при 6 [0] = 0x03) 0x01 – Подтверждение (при 6 [0] = 0x02) 0x02 – Отказ (при 6 [0] = 0x02) |
| 9 [5] | Резерв |  |
| 10 [6] | Резерв |  |
| 11 [7] | Резерв |  |
| 12 [8] | Резерв |  |
| 13 [9] | Резерв |  |

Игровые сообщения

| Байты | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3 | Тип сообщения | 0x02 – Игровое сообщение запущенной игры |
| 5-4 [1-0] | CRC16 названия игры | 7 [1] – старший бит CRC16 |
| 13…6 [9…2] | В зависимости от запущенной игры | 8 байт |

Сообщения TicTacToe

| Байты | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 8 [2] | Запрос | 0x00 – Отсутствие запроса 0x01 – Запрос на начало игры 0x02 – Запрос на завершение игры |
| 9 [3] | Ответ | 0x00 – Отсутствие запроса 0x01 – Подтверждение 0x02 – Отказ 0x03 – Эхо (уведомление о выборе стороны) |
| 10 [4] | Фаза игры | 0x00 – Предварительная (запрос начала игры) 0x01 – Выбор сторон 0x02 – Игра 0x03 – Рестарт |
| 11 [5] | Сторона | 0x01 – Нолик 0x02 – Крестик 0x03 – Обе |
| 12 [6] | Строка | 0x01 – 1-ая строка 0x02 – 2-ая строка 0x03 – 3-ая строка |
| 13 [7] | Столбец | 0x01 – 1-ый столбец 0x02 – 2-ый столбец 0x03 – 3-ый столбец |

Порядок игры

- Одна из сторон убеждается, что есть пользователь в игре, после чего:

| № | Tx/Rx | User | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1: кадр со списком игроков, Сторона 2: любой кадр игры* |  |  |  |  |
| 2 | Tx | 1 | Запрос на начало игры. data [2] = 0x01 |
| Сторона 1: «ЖДЕМ…» |  |  |  |
| 3 | Rx | 2 | Получение запроса на начало игры. Формирование окна подтверждения (UI) |
| Сторона 2: кадр с окном подтверждения |  |  |  |
| 4 | Tx | 2 | Ответ на запрос о начале игры data [3] = 0x01 (подтверждение) или 0x02 (отказ). |
| 5 | Rx | 1 | Получение ответа на запрос о начале игры. При подтверждении переход на страницу выбора сторон. |
| Сторона 1: кадр с выбором сторон, Сторона 2: кадр с окном подтверждения (ожидание) |  |  |  |
| 6 | Tx | 1 | Уведомление о переходе на кадр выбора сторон data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) |
| 7 | Rx | 2 | При подтверждении начала игры и при получении уведомления о переходе от другого устройства переход на кадр выбора сторон. |

| № | Tx/Rx | User | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1, 2: кадр с выбором сторон |  |  |  |
| 8 | Tx | 2 | Выбор стороны: нолик. Запрос на подтверждение data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) data [5] = 0x01 (сторона: нолик) |
| Сторона 1, 2: отсутствие выбора |  |  |  |
| 9 | Rx | 1 | Получение стороны (не в состоянии ожидания эхо). Формирование окна подтверждения (UI) |
| Сторона 1: нолик справа (у соперника) + «подтвердите» Сторона 2: отсутствие выбора |  |  |  |
| 10 | Tx | 1 | Подтверждение (эхо) получения стороны: data [3] = 0x03 (эхо) data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) data [5] = 0x01 (полученная сторона: нолик) |
| 11 | Rx | 2 | Получение эхо о выборе стороны. (В некотором интервале, например, 1 секунды после отправки запроса на подтверждение ожидается эхо получения, при ожидании которого не принимаются нажатия от запрашивающей стороны и запросы от принимающей) |
| Сторона 1: нолик справа (у соперника) + «подтвердите» Сторона 2: нолик слева (у хозяина) |  |  |  |
| 12 | Tx | 1 | Выбор стороны: нолик. Запрос на подтверждение data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) data [5] = 0x01 (сторона: нолик) |
| 13 | Tx | 2 | Выбор стороны: нолик. Запрос на подтверждение data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) data [5] = 0x01 (сторона: нолик) |
| 14 | Rx | 1 | Сброс выбора стороны, поскольку не было получено эхо |
| 15 | Rx | 2 | Сброс выбора стороны, поскольку не было получено эхо |
| Сторона 1, 2: отсутствие выбора |  |  |  |
| 16 | Tx | 1 | Выбор стороны: нолик. Запрос на подтверждение data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) data [5] = 0x01 (сторона: нолик) |
| 17 | Rx | 2 | Получение стороны (не в состоянии ожидания эхо). Формирование окна подтверждения (UI) |
| Сторона 1: отсутствие выбора Сторона 2: нолик справа (у соперника) + «подтвердите» |  |  |  |
| 18 | Tx | 2 | Подтверждение (эхо) получения стороны: data [3] = 0x03 (эхо) data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) data [5] = 0x01 (полученная сторона: нолик) |
| 19 | Rx | 1 | Получение эхо о выборе стороны. |
| Сторона 1: нолик слева (у хозяина) Сторона 2: нолик справа (у соперника) + «подтвердите» |  |  |  |
| 20 | Tx | 2 | Подтверждение выбранной стороны: data [3] = 0x01 (подтверждение) data [4] = 0x01 (фаза выбор сторон) |
| Сторона 1: нолик слева (у хозяина) Сторона 2: кадр с игровым полем |  |  |  |
| 21 | Rx | 1 | Получение подтверждения выбранной стороны |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |

* – нужно предусмотреть вариант, что игра уже идет, в таком случае приглашение должно автоматически аннулироваться.

*** – на будущее стоит задуматься о том, что делать в случае, если связь была ненадолго прервана, или если какой-то из пакетов был потерян

Сообщения Морского боя

| Байты | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 8 [2] | Запрос | 0x00 – Отсутствие запроса 0x01 – Запрос на начало игры 0x02 – Запрос на готовность играть 0x03 – Запрос на завершение игры 0x04 – Атака (в режиме «Игра») 0x05 – Реванш |
| 9 [3] | Ответ | 0x00 – Отсутствие запроса 0x01 – Подтверждение 0x02 – Отказ Для результата атаки: 0x01 – Мимо 0x02 – Попал 0x03 – Убил |
| 10 [4] | Фаза игры | 0x00 – Предварительная (запрос начала игры) 0x01 – Расставление кораблей 0x02 – Выбор, кто ходит первый 0x03 – Игра 0x04 – Рестарт |
| 11 [5] | Резерв | Резерв |
| 12 [6] | Строка | 0x01 – 1-ая строка 0x02 – 2-ая строка 0x03 – 3-ая строка … 0x0A – 10-ая строка |
| 13 [7] | Столбец | 0x01 – 1-ый столбец 0x02 – 2-ый столбец 0x03 – 3-ый столбец … 0x0A – 10-ый столбец |

Сообщения PingPong

| Байты | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 6 [2] | Запрос | 0x00 – Отсутствие запроса 0x01 – Запрос на начало игры 0x02 – Выдаваемая информация о платформе 0x03 – Запрос на завершение игры 0x04 – Позиция мячика 0x05 – Направление (*100) 0x06 – Реванш |
| 7 [3] | Ответ | 0x00 – Отсутствие запроса 0x01 – Подтверждение 0x02 – Отказ |
| 9-8 [5-4] | Позиция X |  |
| 11-10 [7-6] | Позиция Y |  |
| 13-12 [9-8] | Резерв |  |